附件1

第七届大学生绿色染整科技创新大赛

实践操作考核方案（仿色）

一、实践操作考核目标

1. 颜色分析与处方计算能力：检验参赛选手依据标准色样，对色泽、色光进行分析和判断，并正确选择染料、科学设计染色实验处方，以及对印染处方进行合理调整等方面的能力。

2. 规范操作与过程控制能力：检验参赛选手对印染工艺的操作应用能力、现场问题的分析与处理能力，熟练、规范地进行称量、移液、染色、染后处理等全流程操作，精准控制工艺参数。

3. 安全、环保与职业素养：检验参赛选手对质量管理、成本控制、实验安全规范及环保的意识，以体现良好的职业素养和社会责任感。

二、实践操作考核安排

1. 比赛方式：个人赛。

2. 考核分组与场地：将参赛选手随机分为六大组进行考核，前三组于5月9日上午进场考核，后三组于5月9日下午进场考核；考核场地设置在苏州大学天赐庄校区北区（干将东路178号）丝绸实验楼233、327和421实验室，同批次的三组参赛选手根据抽签顺序同时进场考核；备用考核场地为丝绸实验楼127实验室。

3. 考核形式：棉织物的中温型活性染料两拼色浸染仿色；每位参赛选手独立操作，最终只能提交一整块仿色样供考核评分。

4. 比赛时长：180 min。

5. 限制项说明：

（1）每批次仿色样的染色总时间小于40 min；

（2）提交的仿色样故意修剪、作记号。

有以上两种情况之一的不得评二等及以上的奖项。

三、实践操作所需物品

（一）组委会提供物品

1. 织物：纯棉练漂丝光半制品（规格：20 s × 20 s，71根/英寸 × 50根/英寸，平纹布。淄博丰嘉亿纺织贸易有限公司提供），每位参赛选手限定使用6块纯棉练漂丝光半制品小样（每块小样重约2 g）。

2. 染料：中温型活性染料（红、黄、蓝三色，浙江亿得新材料有限公司提供）。

3. 试剂：元明粉、纯碱、皂洗液（由承办方统一配制）等。

4. 仪器设备：染杯、烧杯、移液管、量筒、玻璃棒、洗耳球、水浴锅、天平、熨斗、测色仪等，具体参见表1。

表1 仪器设备耗材配置表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 四孔水浴锅 |
| 2 | 电熨斗 |
| 3 | 电子天平 |
| 4 | 纯水机 |
| 5 | 高温皂洗液桶 |
| 6 | 开水桶 |
| 7 | 测色仪（Datacolor Spectro 1000） |
| 8 | 标准光源箱 |
| 9 | 染色母液（广口瓶） |
| 10 | 1 mL、2 mL、5 mL、10 mL移液管 |
| 11 | 100 mL量筒 |
| 12 | 300 mL烧杯 |
| 13 | 染杯 |
| 14 | 10～12 cm表面皿 |
| 15 | 温度计 |
| 16 | 1000 mL塑料量杯 |
| 17 | 玻璃棒 |
| 18 | 洗耳球 |
| 19 | 称量纸 |
| 20 | 抽纸 |
| 21 | 剪刀 |
| 22 | 双面胶 |
| 23 | 标签纸 |
| 24 | 信封 |
| 25 | 钟表 |
| 26 | 废液桶 |
| 27 | 医疗急救箱 |
| 28 | 其他 |

（二）参赛者自备物品

1. 可自带小钢尺、黑色中性笔。

2. 自带工作服，统一为白色实验服，无标识。

注：平时训练的各种单色样卡、拼色宝塔图等不得带入考核现场。

（三）考核标样

实践操作考核标样（两拼色）由各参赛单位在赛前按下述相关规定进行打样制作，并在报到时由带队老师提交给组委会。为保证选样充足、合理及相对公平，参赛单位须严格按以下要求提供标样。

1. 标样数：2×参赛队员人数+2。

2. 染料、织物：必须采用大赛统一规定的染料和织物染制，不同色相，染色均匀。

3. 染料浓度：0.5%～3%（o.m.f.）。

4. 尺寸：10 cm×10 cm。

5. 包装：信封密封，封口处盖所在单位院系章。

大赛实践操作考核前一天，由组委会联合企业专家对标样进行优选，裁剪并统一标识，随机抽取封装备用。

四、浸染仿色

1. 染色处方及工艺条件

染色处方及工艺条件见表2。

表2 染色处方及工艺条件

| 类型 条件 | 中温型双活性基染料（恒温法） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 染料%（o.m.f.） | 0.5～1 | 1～2 | 2～3 |
| 元明粉（g/L） | 10～25 | 25～45 | 40～50 |
| 纯碱（g/L） | 5～10 | 10～15 | 15～20 |
| 上染温度（℃） | 60～65 |  |  |
| 上染时间（min） | 30 |  |  |
| 固色温度（℃） | 60～65 |  |  |
| 固色时间（min） | 30 |  |  |
| 浴 比 | 1:50 |  |  |

注：（1）元明粉和纯碱用量应根据染料用量作适当增减，以保证染色效果最佳；

（2）采用恒温染色法，中温型活性染料染、固色温度为60～65℃；

（3）染色总时间不得低于40 min。

2. 染色工艺曲线

采用恒温染色法，染色工艺曲线如图1。

图1 染色工艺曲线图

染后处理：冷水洗→热水洗→皂洗（2 g/L皂洗液，浴比1:50，95℃以上10 min）→热水洗→冷水洗。

3. 操作步骤

（1）审样→制定仿色工艺及初始配方（织物2 g/块，浴比1:50）→配制染料工作液（单只染料母液由承办单位工作组配制，浓度为2 g/L）→仿色打样。

（2）小样仿色及处方调整：根据考核标样，通过目测找出浓淡差异及色光偏向，按配色原理进行处方调整；按调整处方重复前面仿色操作，在提供的6块半制品小样的限度内，得到仿色样。

（3）选样、贴样及记录：参赛选手选取一整块仿色样连同标样一起，规范粘贴在染色打样仿色结果及工艺报告（附件1，以下简称报告）的贴样处；并将处方、母液用量、工艺曲线及主要工艺条件记录在报告的相应部分。

4. 实践操作结束工作

（1）清洁个人实验台面，仪器归位，废液倒入指定回收桶。

（2）将其他过程样放入指定信封，放在指定地点。

六、实践操作考核评分

实践操作考核评分包括操作规范评分和仿色结果评分两项，其中操作规范评分占实践操作总分的20%，仿色结果评分占实践操作总分的80%。

操作规范评分由考核现场监考人员评定，具体细则见附件2，评定后监考人员须签上姓名。

仿色结果评分由以下两部分组成：

（1）色差值评价——由大赛组委会选定测色人员（原则上不得少于3人），用测色仪Datacolor Spectro 1000评定，测色人员须在测色结果处签名；

（2）布面匀染性评价——由企业专家目测判定，若发现布面严重不匀，至少降一等评分；布面均匀性判断若有争议，则由裁判组共同裁定；评分标准详见染色打样仿色结果评分标准（附件3）。

七、实践操作评委配置

1. 评委组由主办方、承办方、参赛方、老师及企业专家等组成；

2. 评委采用回避原则，即有本单位选手参赛的考场不安排该单位专家担任评委；

3. 原则上每个参赛学校至少选派一位专家作为评委，由组委会统一安排参与实践操作考评，每位评委考评的参赛选手不多于6位；

4. 评委在实践操作考核过程中，按照要求认真做好相关记录和评判工作，不得向考生询问与考核无关的问题，如遇特殊情况应及时向大赛组委会反映。

5. 评委收齐报告（附件1），与染色打样操作规范评分细则（附件2）一起交给大赛相关工作人员。

八、实践操作其他事项

1. 实验安全：时刻注意水电安全，规范使用玻璃仪器，避免烫伤、割伤。所有化学品均需按规定处理。

2. 其他样品：过程样全部封入指定信封，放在指定地点，不得带出考场。

3. 手机、智能手表等不得带入考场，考场全程监控。

场次：                   考场：                     考试号：

密封线

附件1：

染色打样仿色结果及工艺报告

| 标 样 | 粘贴处 |  |
| --- | --- | --- |
| 仿 色 样 | 粘贴处 |  |
|  | 色差测试结果： 测色人员签名： |  |
|  | 处方 | 母液用量(mL) |
|  | 工艺曲线及主要工艺条件： |  |

注：仿色结果必须整块贴样，不得作任何修剪、记号。

附件2：

染色打样操作规范评分细则

注：操作规范评分占实践操作部分总分的20%。         评委签名：

|  | 评分要素 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本操作（15%） | 1.织物称量 | 2 | 准确不扣分；不准确不得分；沾污扣1分 |  |  |  |
|  | 2.助剂称量 | 4 | 无撒落不扣分；有撒落扣2分 |  |  |  |
|  | 3.量筒、移液管 | 6 | 规范不扣分；不规范扣3分；错误不得分 |  |  |  |
|  | 4.设备操作 | 3 | 正确不扣分；有误扣3分 |  |  |  |
| 基本素养（20%） | 1.遵规守纪 | 4 | 正确不扣分；不正确每项扣4分 |  |  |  |
|  | 2.染化药品管理 | 4 |  |  |  |  |
|  | 3.废料处理与环境 | 4 |  |  |  |  |
|  | 4.节约与安全意识 | 4 |  |  |  |  |
|  | 5.设备仪器清理 | 4 |  |  |  |  |
| 工艺控制（30%） | 1.染液配制与入染 | 3 | 正确不扣分； 不规范每项扣2分； 错误每项扣3分 |  |  |  |
|  | 2.加料与搅拌方式 | 3 |  |  |  |  |
|  | 3.染色温度 | 3 |  |  |  |  |
|  | 4.皂洗后处理 | 3 |  |  |  |  |
|  | 5.染色时间 | 18 | 每样染色时间≥40 min不扣分；每只样染色时间小于40 min则每只扣3分，最多扣18分 |  |  |  |
| 工艺报告规范 （30%） | 1.工艺流程 | 6 | 正确：得6分 错误：扣1分/处，直到本项扣完为止 |  |  |  |
|  | 2.工艺条件 | 6 |  |  |  |  |
|  | 3.处方规范 | 6 |  |  |  |  |
|  | 4.处方浓度换算 | 6 |  |  |  |  |
|  | 5.过程样 | 6 | 过程样全得6分；缺1个扣1分，最多扣6分 |  |  |  |
| 其他（5%） | 以上未涉及到的内容 | 5 | 无其它问题得5分，有问题酌情扣分，最多扣5分 |  |  |  |
| 100% |  | 100 | 合计 |  |  |  |
| 限制项说明：（1）每批次样染色总时间小于40 min；（2）提交的染样故意修剪、作记号。有以上两种情况之一的不得评二等及以上的奖项。 |  |  |  |  |  |  |

附件3：

染色打样仿色结果评分标准

| 色差值（至少测三个点取平均值）评价 |  |  | 布面匀染性评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEcmc(2:1) | 相当于 灰卡 | 得分 | 严重色差 | 明显色差 | 稍有色差 |
| 0.10≤DEcmc(2:1)＜0.30 | ≥4.5级 | 100分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 0.30≤DEcmc(2:1)＜0.40 |  | 99分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 0.40≤DEcmc(2:1)＜0.50 |  | 98分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 0.50≤DEcmc(2:1)＜0.60 |  | 96分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 0.60≤DEcmc(2:1)＜0.70 |  | 94分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 0.70≤DEcmc(2:1)＜0.80 |  | 92分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 0.80≤DEcmc(2:1)＜0.90 | ≥4.0级 | 90分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 0.90≤DEcmc(2:1)＜1.20 |  | 88分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 1.20≤DEcmc(2:1)＜1.40 |  | 86分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 1.40≤DEcmc(2:1)＜1.60 |  | 84分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 1.60≤DEcmc(2:1)＜1.80 |  | 82分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 1.80≤DEcmc(2:1)＜2.00 | ≥3.5级 | 80分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 2.00≤DEcmc(2:1)＜2.20 |  | 78分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 2.20≤DEcmc(2:1)＜2.40 |  | 76分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 2.40≤DEcmc(2:1)＜2.60 |  | 74分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 2.60≤DEcmc(2:1)＜2.80 |  | 72分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 2.80≤DEcmc(2:1)＜3.20 | ≥3.0级 | 70分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 3.20≤DEcmc(2:1)＜3.40 |  | 68分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 3.40≤DEcmc(2:1)＜3.60 |  | 66分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 3.60≤DEcmc(2:1)＜3.80 |  | 64分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 3.80≤DEcmc(2:1)＜4.00 |  | 62分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 4.00≤DEcmc(2:1)＜4.30 | ≥2.5级 | 60分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 4.30≤DEcmc(2:1)＜4.60 |  | 58分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 4.60≤DEcmc(2:1)＜4.90 |  | 56分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 4.90≤DEcmc(2:1)＜5.20 |  | 54分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 5.20≤DEcmc(2:1)＜5.40 |  | 52分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 5.40≤DEcmc(2:1)＜5.90 | ≥2.0级 | 50分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 5.90≤DEcmc(2:1)＜6.40 |  | 48分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 6.40≤DEcmc(2:1)＜6.90 |  | 46分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 6.90≤DEcmc(2:1)＜7.40 |  | 44分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 7.40≤DEcmc(2:1)＜8.00 |  | 42分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 8.00≤DEcmc(2:1)＜8.80 | ≥1.5级 | 40分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 8.80≤DEcmc(2:1)＜9.60 |  | 38分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 9.60≤DEcmc(2:1)＜10.40 |  | 36分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 10.40≤DEcmc(2:1)＜11.20 |  | 34分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| 11.20≤DEcmc(2:1)＜12.00 |  | 32分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |
| DEcmc(2:1)＞12.00 | ≥1.0级 | 30分 | -7～-10分 | -4～-6分 | -1～-3分 |

注：1. 仿色结果评分占实践操作部分总分的80%；

2. 色差值——选定测试人员采用测色仪Datacolor Spectro 1000测得；

3. 布面匀染性——评委目测判定，若布面严重不匀至少降一级评分；

4. 如遇特殊情况，则由竞赛裁判组讨论决定。